- 初步了解Arduino

1.何为Arduino

Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件（各种型号的Arduino板）和软件（Arduino IDE)。

2.Arduino的优势

便捷灵活、容易上手的开源硬件产品，具有丰富的接口，有数字I/O口，模拟I/O口，同时支持SPI,IIC,UART串口通信。

3.Arduino的基本硬件结构

a．常用的Arduino开发板

面包板的两边拥有4组8条横向相连的插孔，这4组我们称之为电源孔，一般是作为电源引入的通路，中间是上下两部分，纵向每5个孔为一个通道（这5个孔是联通的），这个就是主工作区，用来插接原件和跳线。

b.面包板原理图

4.开发板的供电方式

a．外部直流电源通过电源插座供电

b．电池连接电源连接器的GND和VIN引脚

c．USB接口直流供电

- Arduino基本语法

- 基本语法架构

a．setup（）函数和loop（）函数

Void loop():这是Arduino的主函数。这套程序会一直重复执行，直到电源被断开。

Void setup()：当Arduino板起动时setup()函数会被调用。用它来初始化变量，引脚模式，开始使用某个库，等等。该函数在Arduino板的每次上电和复位时只运行一次

b．常用的语法

Serial.begin(9600);   这是设置波特率，用于串口通信，9600是指传输速度为9600bit/s。常见的波特率有4800，9600,14400，38400等。

delay(1000); 延迟一秒钟，单位为毫秒。

Serial.println()，在串口监视器中打印出值

Serial.aviliable():返回串口缓冲区中当前剩余的字符个数，一般用于判断缓冲区有无数据

Serial.Read():用来读取数据

其他语法(如循环结构和判断结构等)和C语言相似。

c．常用的函数

pinMode(pin,mode)：将指定的引脚配置成输出或输入模式。

其中pin：要设置模式的引脚;mode:引脚的模式（有INPUT和OUTPUT），由引脚使用情况决定输入输出；

digitalWrite(pin,value):给一个数字引脚写入高(HIGH)低(LOW)电平。

pin:引脚编号，如（1,5，13，A0，A3）；value:HIGH或者是LOW；

digitalRead(pin):读取引脚值，其返回值为HIGH或者是LOW。

pin:想要读取的引脚号；

analogRead(pin):从指定模拟引脚读取数值，其返回值为0~1023的整数值。

analogWrite(pin,value):从一个引脚输出模拟值。

pin:引脚号，value:占空比（0~255；

tone(pin,frequency,dration):在一个引脚上产生一个特定频率的方波。

pin:引脚号,frequency：产生声音的频率(Hz),dratioin:声音持续的时间(ms)；

noTone(pin):停止由tone(pin)产生的方波。

d.软串口通信

SoftwareSerial  mySerial=SoftwareSerial(rxPin,txPin)

或者

SoftwareSerial mySerial(rxPin,txPin)

Myserial:自定义软串口对象，

rxPin：软串口接收引脚，

txPin：软串口发送引脚

如：SoftwareSerial mySerial(10, 11);

即是新建一个名为mySerial的软串口，并将2号引脚作为RX端，3号引脚作为TX端。

- Arduino常见器件的应用

- 点亮LED灯

a.代码：

void setup() {

// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);//设置13号引脚为输出模式

}

// the loop function runs over and over again forever

void loop() {

digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // 设置13号引脚为高电平，此时LED灯亮

delay(1000);                       // 等一秒钟

digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // 设置13号引脚为低电平，此时LED灯灭

delay(1000);                       // 等一秒钟

}

b.硬件：

LED灯长引脚为正极，短引脚为负极，负极接开发板GND，正极接开发板13号引脚（正极引脚可自定义，例子里定义为13号引脚），开发板和电脑相连。

- 人体红外传感器

- 原理：

利用人体恒定在37℃的体温，会发出特定波长10um左右的红外线，被动式探头就是靠探测人体发射的10um左右的红外线而进行工作的。

- 硬件：

三个引脚分别为VCC、OUT、GND，VCC和GND用于接开发板对应的VCC和GND，OUT接模拟接口。后面的两个十字螺旋分别为灵敏度调节（顺时针灵敏度越高）和延时调节（顺时针延迟加长）。

- 代码：

int PIR_sensor = A5;    //指定PIR模拟端口 A5

int val = 0;

void setup()

{

pinMode(PIR_sensor, INPUT);  //设置PIR模拟端口为输入模式

Serial.begin(9600);          //设置串口波特率为9600

}

void loop()

{

val=analogRead(PIR_sensor);//读取A0口的电压值并赋值到val

Serial.println(val); // 向串口发送val值

delay(800);

}

- 门磁开关：

- 硬件：

连接此部分需要用到面包板，一个电阻，门磁和Arduino板。门磁的两根导线分别和GND和电阻的一端，其中门磁和电阻相连的那一列需要和Arduino板中的模拟端口，电阻的另一端和VCC相连（若VCC和GND接的顺序不一样，会导致模拟端口的输出值不同）。

- 代码：

int BUTTON=7;  //声明变量，按钮接在第7针脚；

int val=0; //声明变量，用来存储按钮返回值HIGH或者LOW；

void setup() //初始化；

{

pinMode(BUTTON,INPUT);//定义BUTTON为输出模式；

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

val=digitalRead(BUTTON);//读取数字针脚的值；

Serial.println(val);

if(val==0)//比较前一次和现在的按钮返回的值，

//只有现在按下按钮这个状态下，才改变state的值

{

Serial.println("Open door");

}

else

{

Serial.println("Close  door");

}

}

- 蜂鸣器

- 硬件：

蜂鸣器有两种，一种是有源蜂鸣器，另一种是无源蜂鸣器，其中源指的是震荡源。短脚为负极，长脚为正极。分别接GND和数字引脚。

- 代码：

int speakerPin = 3;

void setup()

{

pinMode(speakerPin , OUTPUT);	//设定3号引脚为输出模式

}

void loop()

{

tone(speakerPin,262, 100);

delay(1000);

}

- 蓝牙（以HC-05为例）

- 硬件介绍：

蓝牙模块有四个接口，分别为VCC、GND、TXD、RXD。其中VCC和GND用于供电，RXD和TXD用于接收和传输数据。

- 连接方式：

蓝牙模块的TXD要和开发板的RXD相连，蓝牙模块的RXD和开发板的TXD相连。

- 进入AT模式：接入电源之前长按蓝牙上面的黑色按钮，直到接入电源后看到指示灯两秒闪一次时才松手。同时波特率要设置为38400，在串口监视器里输入“AT+  ”进入AT模式可以查看蓝牙模块的地址、名称、密码等。

- 进入工作状态：断开电源，重新接入电源，看到指示灯闪烁频率为一秒一次时即可。

- 代码：

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BT(10, 11);

char val;

void setup() {

Serial.begin(9600);

Serial.println("BT is ready!");

// HC-05默认，38400

BT.begin(9600);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop() {

//从串口发送到手机

if (Serial.available()) {

val = Serial.read();

BT.print(val);

}

// 从手机发送到串口

if (BT.available()) {

val = BT.read();

Serial.print(val);

}

}

- 通过蓝牙控制LED灯

- 硬件介绍：

蓝牙TX、RX注意要和开发板上的TX、RX反接。LED正极接13号引脚，负极接GND

- 代码：

#include <SoftwareSerial.h>

int txPin = 7;//接蓝牙TX口

int rxPin = 6;//接蓝牙RX口

SoftwareSerial BTSerial(txPin,rxPin);

char val;

int ledPin=13;

void setup()

{

pinMode(ledPin,OUTPUT);

Serial.begin(9600);//

BTSerial.begin(9600);//这里设置蓝牙通信波特率，刚买来的一般是38400

}

void loop()

{

if (Serial.available()) {

val = Serial.read();

BTSerial.print(val);

}

if ( BTSerial.available()) {

val =  BTSerial.read();

Serial.print(val);

}

if (val =='1')

{

digitalWrite(ledPin, HIGH); //把13号引脚写入高电平

BTSerial.println("LED ON");

}

else if (val == '0')

{

digitalWrite(ledPin, LOW); BTSerial.println("LED OFF");

}

}

- XBee

- 硬件：

打开界面

点击搜索

勾选端口，next，finished

添加服务

将两个频道、id调为一致，然后选择广播状态

- 代码：

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial BT(10, 11);//rx tx

char val;

int led=12;

void setup() {

Serial.begin(9600);

BT.begin(9600);

pinMode(led,OUTPUT);

}

void loop() {

if (BT.available())

{

val = BT.read();

Serial.print(val);

}

if(val=='a')

{

digitalWrite(led,HIGH);

}

if(val=='b')

{

digitalWrite(led,LOW);

}

}

- 按键开关的读值

- 硬件介绍：

正常状态下1、2导通，3、4导通当按键按下时1、2、3、4导通

- 电路连接：

本电路需要利用面包板，且按键开关中间的凹槽要和面包板中间的凹槽垂直（两凹槽要垂直）。1号引脚的一端接VCC，4号引脚的一端接一个电阻，电阻的另一端需要和GND相连，同时，4号引脚和一个数字端口相连接。

- 代码：

int BUTTON=7;//声明变量，按钮接在第7针脚

int val=0;//用来存储按钮返回值

void setup()

{

pinMode(BUTTON,INPUT);//设置7号针脚为输入模式

}

void loop()

{

val=digitalRead(BUTTON);

Serial.println(val);

}

- 按钮开关控制LED灯

- 电路连接：

LED正极接数字引脚，负极接GND，按钮开关接法同8（b）中

- 代码：

int LED=12;    //声明变量 LED灯接在13针脚；

int BUTTON=7;  //声明变量，按钮接在第7针脚；

int val=0; //声明变量，用来存储按钮返回值HIGH或者LOW；

int val_old=0;//声明变量，存储上一次按钮返回值；比对val和val_old的值，来判断按钮是按下还是抬起

//val==LOW && val_old==HIGHT 抬起状态；val==HIGH && val_old==LOW 按下状态；

int state=0;//0 off,1 on 声明变量，起到中转的作用，小技巧；

void setup() //初始化；

{

pinMode(LED,OUTPUT); //定义LED灯输入模式；

pinMode(BUTTON,INPUT);//定义BUTTON为输出模式；

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

val=digitalRead(BUTTON);//读取数字针脚的值；

Serial.println(val);

if((val==HIGH) && (val_old==LOW))//比较前一次和现在的按钮返回的值，

//只有现在按下按钮这个状态下，才改变state的值

{

state=1-state;

}

if((val==LOW && val_old==HIGH)) //去抖的作用，一般10-15ms；

{

delay(10);

}

val_old=val;//把现在按钮返回的值赋予val_old；

if(state==1)//控制灯开关；

{

digitalWrite(LED,HIGH);

}

else

{

digitalWrite(LED,LOW);

}

}

- 气敏传感器（烟雾及可燃气体检测模块MQ-2）

- 硬件介绍：

MQ-2有四个引脚，分别为VCC、GND、AO、DO，VCC和GND用于供电。输出有两种方式：AO输出当前特殊气体含量的参考值（0-1023），基本上100以下的示数为正常，DO根据预先设定的参考值的阈值输出或低电平信号。

- 电路连接：

VCC和GND分别对应开发板上的VCC和GND，A0连接A7，用于读出模拟值

- 代码：

int AD=A7;

int val=0;

void setup()

{

pinMode(AD,INTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

val=analogRead(AD);

Serial.println(val,DEC);

delay(1000);

}

- 光照传感器(以GY-30模块为例)

- 硬件介绍：

GY-30模块有五个引脚，分别为VCC、SCL、SDA、ADDR、GND，其中VCC和GND用于供电。该模块采用IIC通信方式，SCL为IIC总线时钟线，SDA为IIC总线数据线，ADDR为IIC地址引脚。

- 电路连接：

VCC、GND、SCL、SDA分别和对应开发板上面的针脚相连接即可。

- 代码：

- #include <Wire.h> //IIC//20sda 21scl
#include <math.h> 
int BH1750address = 0x23; 
byte buff[2];
void setup()
{
  Wire.begin();// 开启 I2C 总线(主设备)
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
 int i;
 uint16_t val=0;
 BH1750_Init(BH1750address);
 delay(200);
 if(2==BH1750_Read(BH1750address))
  {
   val=((buff[0]<<8)|buff[1])/1.2;
   Serial.print(val,DEC);     
   Serial.println("[lx]"); 
  }
 delay(150);
}
int BH1750_Read(int address) //
{
  int i=0;
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.requestFrom(address, 2);// 请求gy-30 两个字节
  while(Wire.available()) //
  {
    buff[i] = Wire.read(); //接收一个字节//读取DS1307秒
    i++;
  }
  Wire.endTransmission(); //  结束发送
  return i;
}
void BH1750_Init(int address) 
{
  Wire.beginTransmission(address);// 开启发送
  Wire.write(0x10) // 写入 DS1307 秒地址
  Wire.endTransmission();//  结束发送
}

12．继电器

int JDQ = 8;

void setup() {
pinMode(JDQ , OUTPUT);
}

void loop() {
digitalWrite(JDQ,HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(JDQ,LOW);
delay(3000);
}